Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie budek dla owadów do samodzielnego wykonania (wypełnienia) oraz budek dla ptaków do samodzielnego składania, w ramach zadania pn.: „Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”.

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach  projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

I. Zamawiający:

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

14- 230 Zalewo

Jerzwałd 62

Tel. 89 758 85 27

e-mail: zpk@warmia.mazury.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego:

A. budek dla owadów do samodzielnego wykonania (wypełnienia),

B. budek dla ptaków do samodzielnego składania.

III. Specyfikacja:

Opis ppkt A. Budka  dla owadów do samodzielnego wykonania (wypełnienia).

Ogólny zakres:

- ilość: 2000 sztuk,

- wymiar całkowity  budki (wys. x szer. x dług.): 41,0 x 27,0 x 15,0 [cm],

- budka składająca się z dwóch komór:

światło komory dużej: 26,0 x 12,0 [cm], światło komory małej: 9,0 x 12,0 [cm],

- materiał: sosna (sucha deska obustronnie heblowana o grubości 2,0 cm),

- materiał łączeniowy: wkręt ocynkowany żółty o długości 4,0 cm,

- tylna ścianka z płyty wodoodpornej OSB o grubości 0,8-1,0 cm wpuszczona do wewnątrz budki, przymocowana za pomocą zszywek o długości 3,0 cm,

- daszek, zaimpregnowany naturalnym pokostem lnianym lub drewnochronem,

-  instrukcję podającą przykładowy sposób wypełnienia budki  i opis prawidłowego sposobu jej zawieszenia,

- na jednej ze ścianek budki należy umieścić logotypy przedstawione poniżej. Sposób wizualizacji należy zaproponować Zamawiającemu: wypalenie lub etykieta przytwierdzona do budki.

Opis ppkt. B. Budki dla ptaków do samodzielnego składania.

Zestaw do samodzielnego  montażu złożony z:

- 8 elementów drewnianych do skręcenia,

- 28  wkrętów w woreczku strunowym,

- elementu zamykającego,

- instrukcji składania i opisu prawidłowego  sposobu zawieszenia budki.

Poszczególne elementy spakowane jako jeden cały pakiet (1 budka).

Ogólny zakres:

- ilość: 2000sztuk

- wymiary budki (wys. x szer. x dług.): 34,0 x 15,0 x 15,0 [cm],

- materiał: sosna (sucha deska obustronnie heblowana o grubości 2,0 cm),

- materiał łączeniowy: wkręt ocynkowany żółty o długości 4,0 cm,

- długość daszku: 21,0 cm,

- średnica otworu wlotowego: 3,3 cm (wlot oczyszczony bez drzazg),

- odległość od otworu wlotowego do dna 20,5 cm,

- grubość ścianki przedniej wokół otworu wlotowego: 6,0 cm, ścianka przednia wpuszczana między nafrezowane ścianki boczne i dno (głębokość frezu 2,0 cm, szerokość frezu 0,5 cm),

- nakładka zewnętrzna i wewnętrzna wokół wlotu: szerokość: 7,0-7,5 cm, wysokość: 7,0-7,5 cm, grubość 2,0 cm, nakładka zewnętrzna z nafrezowanymi krańcami pod i przykręcona za pomocą 4 wkrętów ocynkowanych o długości 4,0 cm, nakładka wewnętrzna przybita 4 zszywkami o długości 4,0 cm,

- wewnątrz budki drabinka ułatwiająca wydostanie się  młodym ptaków na zewnątrz (po 2 listewki drewniane na lewej, prawej i przedniej ściance, przybite na min. 2 zszywki o długości 2,0 cm,

- w dnie otwór odprowadzający wodę o średnicy 0,2-0,3 cm,

- długość listwy mocującej: 50,0 cm (przecięta na pół pod kątem 45 stopni),

- waga: 2,70-3,00 kg,

- poszczególne elementy gładkie, oheblowane, oszlifowane, bez drzazg,

- elementy drewniane  zabezpieczone pokostem lnianym

- na jednej ze ścianek budki należy umieścić logotypy przedstawione poniżej. Sposób wizualizacji należy zaproponować Zamawiającemu: wypalenie lub etykieta przytwierdzona do budki.